第二章  招标需求

一、采购人名称：湖州新天地商贸中心业主委员会

二、项目名称：湖州新天地商贸中心智能化设备采购及安装项目

三、预算金额：120万元

四、项目采购内容及要求

（一）采购内容

| 序号 | 产品 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地下车库停车场引导寻车 |  |  |  |  |
| 1 | 车位一体式相机 | 传感器类型: 1/2.8英寸CMOS 帧率：主码流25fps (1280*1024)，子码流25fps (cif) 最大图像尺寸：1280*1024 宽动态范围达到100dB 0.003lx(F=1.2，AGC ON，彩页模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。支持通过LED指示灯显示车位上是否有车。LED指示灯颜色可设置为红、绿、黄、蓝、品红、青和白。可设置LED指示灯为灯灭状态。LED指示灯具有闪烁功能。支持自定义LED指示灯颜色指示不同车位状态。车位状态包括有车、无车、压线和特殊车位。 ★机动车压线停车时，设备可自动检测并通过LED指示灯颜色变化进行报警提示。 ★在天气晴朗无雾，日间环境光照不低于200lx。日间车位状态检测准确率≥99% ★在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，日间环境光照不低于200lx，夜间辅助光照不高于301lx的条件下进行测试。日间机动车车牌号识别准确率≥99%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99%； 支持通过IE浏览器恢复设备出厂设置。 支持通过IE浏览器重启设备。 支持手动曝光和手动增益控制功能。支持背光补偿功能。支持抓图功能。 支持设置广播帧间隔时间。支持设置标定功率。支持设置发射功率，具有大、中、小三档可选。支持设置停车场ID。支持设置停车场楼层数。支持设置楼层车位数。 默认开启智能分析。支持设置检测车位数，单通道最多可设置3个。支持设置车位编号。支持设置是否为特殊车位。支持绘制车位检测区域。 控灯模式可设置为内置灯、外置灯和内置灯加外置灯。 支持不拆机情况下，调整镜头角度。 应能在DC12V~DC24V范围内正常工作。支持POE供电。 外壳防护等级IP54 | 台 | 58 |  |
| 2 | 车位一体式相机 | 传感器类型: 1/2.8英寸CMOS ★图像分辨率: 1920×1080（不包含OSD黑边） 宽动态: 100dB 0.003lx(F=1.2，AGC ON，彩页模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 支持通过LED指示灯显示车位上是否有车。LED指示灯颜色可设置为红、绿、黄、蓝、品红、青和白。可设置LED指示灯为灯灭状态。LED指示灯具有闪烁功能。支持自定义LED指示灯颜色指示不同车位状态。车位状态包括有车、无车、压线和特殊车位。 ★机动车压线停车时，设备可自动检测并通过LED指示灯颜色变化进行报警提示。 ★在天气晴朗无雾，日间环境光照不低于200lx。日间车位状态检测准确率≥99% ★在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，日间环境光照不低于200lx，夜间辅助光照不高于301lx的条件下进行测试。日间机动车车牌号识别准确率≥99%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99%； 支持通过IE浏览器恢复设备出厂设置。 支持通过IE浏览器重启设备。 支持手动曝光和手动增益控制功能。支持背光补偿功能。支持抓图功能。 支持设置广播帧间隔时间。支持设置标定功率。支持设置发射功率，具有大、中、小三档可选。支持设置停车场ID。支持设置停车场楼层数。支持设置楼层车位数。 默认开启智能分析。支持设置检测车位数，单通道最多可设置3个。支持设置车位编号。支持设置是否为特殊车位。支持绘制车位检测区域。 控灯模式可设置为内置灯、外置灯和内置灯加外置灯。 支持不拆机情况下，调整镜头角度。 应能在DC12V~DC24V范围内正常工作。支持POE供电。 外壳防护等级IP54 | 台 | 204 |  |
| 3 | 诱导管理器 | IP摄像机接入功能：网络视频输入：设备应能接入IP摄像机，并可将32路IP摄像相机的视频图像通过网络传输至客户端。 ★双IP地址：可设置两个独立的IP地址段，其中16个百兆口为1个网段，4个千兆为一个网段。 车位状态检测率：停车位上是否有车辆停放功能；车位状态检测率不小于99% 无车牌检测功能：无车牌车辆支持检测，并上传正确的车位状态 识别率统计：车牌识别准确率为99% 压线报警功能：车辆停放时，如果车辆压停车线，设备可以自动检测并指示车位指示灯(黄色)闪烁，进行报警提示 ★数据存储：支持存储车位相机的抓拍图片及录像，内置2块4T硬盘，录像可保存10天 电源：AC220V，标准市电 功率：<500瓦(含摄像机功率) | 台 | 9 |  |
| 4 | 室内三向引导屏 | 功耗：最大90W，平均60W 屏体尺寸（含边框）：1680×322×65 显示屏边框：黑色铝合金边框 字符显示：支持数字箭头，可变 显示颜色：红色箭头、绿色数字 通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：可显示3个箭头和9个数字 使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95% 功能描述：三向，带灯箱，吊装 | 块 | 5 |  |
| 5 | 室内双向引导屏 | 功耗：最大60W，平均40W 屏体尺寸（含边框）：1132×322×65 显示屏边框：黑色铝合金边框 字符显示：支持数字箭头，可变 显示颜色：红色箭头、绿色数字 通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：可显示2个箭头和6个数字 使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95% 功能描述：双向，带灯箱，吊装 | 块 | 12 |  |
| 6 | 室内单向引导屏 | 功耗：最大45W,平均30W 屏体尺寸（含边框）：584×322×65 显示屏边框：黑色铝合金边框 字符显示：支持数字箭头，可变 显示颜色：红色箭头、绿色数字 通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：可显示1个箭头和3个数字 使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95% 功能描述：单向，带灯箱，吊装 | 块 | 1 |  |
| 7 | 综合管理平台软件 | 最大支持用户200000个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线 监控点最多管理容量为1000000路 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 固定车包期规则支持闲时月包，包期类型可以自定义：可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费 支持通过人工缴费客户端、自助寻车缴费客户端、手持缴费终端提前缴费；支持模糊查询、按时间查询和无牌车查询；手持缴费终端支持直接扫描车牌；支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费；支持缴费小票打印 支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动 支持从平台发布广告图片到自助设备并可设置图片变化时间间隔 支持出入口管理终端设备通过非固定IP主动注册到平台 支持不同车辆类型（黑名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时在出入口LED显示屏上用不同的文字和颜色进行提示 | 套 | 1 |  |
| 8 | 视频监控路数 | 配套视频监控路数授权 |  | 204 |  |
| 9 | 车位数量 | 配套车位数量授权 |  | 728 |  |
| 10 | 平台服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz （可扩展至2颗） 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口; 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） | 台 | 1 |  |
| 11 | 终端查询机 | 系统稳定性高：安卓操作系统，产品稳定性高，可不间断连续运行 触控响应快准：支持红外10点触控，触控分辨率达32768*32768，响应速度小于20ms 屏幕视角广：全向视角达到89° 触控稳定可靠：触控次数理论上可达到无限次 诱导寻车：可根据车牌号、车位编号、停车时间等条件查询车辆停放位置 显示停车图片视频：寻找到车辆之后可以显示停车图片、停车视频、规划寻车路线 支持场内支付：可支持支付宝、微信支付停车费，方案成熟稳定 播放广告：支持播放广告，增加收益 显示亮度：300cd/m2 显示屏尺寸：941.2x529.4mm 显示分辨率：1920 × 1080 屏幕类型：LCD | 台 | 9 |  |
| 12 | 出入口余位显示屏 | 工作电源：220VAC 下行通讯方式：RS485、RS232、RJ45 可带模块数：视灯箱 通讯速率：57600波特率/网络通信 最大通讯距离：（串口1200米）/（网络120m，延长需使用辅助设备） 模组像素组成：1R1G双色 模块组尺寸：320×160 (mm) 外形尺寸：700×2000×150（mm） 功能特性：双基色，一模组，立柜式安装 | 套 | 6 |  |
| 13 | 管理工作站 | 含鼠标、键盘、22寸显示器 | 套 | 1 |  |
| 二 | 高清监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩网络摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸 ★最低照度彩色：0.00055 lx。 内置暖白光补光灯。 ★补光距离不小于59米。 动态范围不小于106dB。 信噪比不小于62dB。 需支持IP67防尘防水。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 152 |  |
| 2 | 全彩网络半球型摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 ★在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级 白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 信噪比不小于55dB。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP66防尘防水等级。 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 | 台 | 48 |  |
| 3 | 高空抛物专用摄像机 | 传感器尺寸不小于1/1.8"，光圈大小不小于F1.0±5%。 内置GPU芯片。 最低照度彩色不大于0.0002 lx。 设备分辨率为2560×1440@25fps时，分辨力不小于1400TVL。 镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于97%，且支持镜头疏水功能。 支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。 电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 支持IP67防尘防水。 ★支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。 支持天气显示功能，可在视频画面中叠加天气、温度、湿度信息，可通过提示框提示用户关闭窗户。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 高空抛物专用录像机 | 1.5U标准机架式5盘位网络硬盘录像机，ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达60TB) 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P 可接入16路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps（以公安部检测报告为准） 设备具有2个HDMI接口，1个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 最大可接入16路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片 ★支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息；支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息 | 台 | 1 |  |
| 5 | 网络监控一体机 | 可接入128路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps，最大回放带宽1024Mbps 主控板接口：具有2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、4个千兆光口，1个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、9个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、2个miniSAS扩展接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、48路报警输入接口、24路报警输出接口，可内置24块SATA接口硬盘。可选配2块拼控板，每块有6个HDMI输出接口和1路HDMI输入接口 内存容量可扩展至64GB。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘； ★可同时通过主控板卡2个HDMI接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上。 ★支持1路8160×3616格式、H.265编码、25fps的视频实时预览。 ★录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间、通道号等，录像文件编辑或转码后，水印消失。 预览分辨率支持：8160×3616（25帧/秒）、8208x3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912x2800(25帧/秒)、5760x1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒）、3072×2048（25帧/秒）、2560×2048（25帧/秒）、2048×1536（25帧/秒）、1920×1080（25帧/秒）、1280×720（25帧/秒）、704×576（25帧/秒） 具有磁盘阵列功能： 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；RAID开启后，设备带宽不下降 | 台 | 2 |  |
| 6 | 监控级硬盘 | 单硬盘容量：6TB； 接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 块 | 36 |  |
| 7 | LCD显示单元 | 55寸3.5mm拼缝低亮液晶拼接屏 直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 物理分辨率高达1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。 超窄边设计。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 | 块 | 6 |  |
| 8 | LCD屏支架 | 1、美观、地脚隐藏2、性价比高3、四周包边4、支持扩容 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 超高清解码器 | 用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 具有8个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、8个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、4个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、1x5、1x6、1x7、1x8、2x1、2x2、2x3、2x4、3x1、3x2、4x1、4x2、5x1、6x1、7x1、8x1的拼接显示 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 | 套 | 1 |  |
| 三 | 网络设备系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | ★ 交换容量≥47Tbps， 包转发率≥10060Mpps（若有双标参数，则以低标参数为准）提供官网截图。 ★ 主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力 ★ 为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm； ★ 主控引擎集成硬件监控功能，支持集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数，不允许单独配置硬件监控板卡；提供官网截图和链接证明。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping。 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持组播流量控制、支持组播查询器。 支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到15%以内，保障了CPU安全，提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型，提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 11、支持BFD 功能故障检测周期≤3ms，检测到故障并切换到备份路由的断流时间≤30ms，提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 设备支持云管理功能，支持对设备监控与端口配置，列表形式的统一监控。支持设备名称、MAC地址、SN、管理地址、出口地址、设备型号、软件版本、在线状态的监控，支持设备名称的修改配置。支持自动生产网络拓扑功能。支持配置批量下发、复制配置、查看当前配置、手动/自动配置备份、恢复配置、配置对比。提供具有 CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 出厂预置管理软件和业务模板，免安装，极速部署；除了可以实现对网络的业务规划，还可以对接入的交换机实现即插即用、零配置上线、智能零替换以及光链路故障监测预警功能；提供官网截图和链接证明。 ★每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个；千兆光口≥48个，配置千兆光电口≥24个，配置万兆光口≥8个，所有网络接口为业务板接口。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 汇聚交换机 | ★交换容量≥880Gbps，包转发率≥425Mpps（若有双标参数，则以低标参数为准），提供官网截图 固化24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口，支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。支持防环路检测，自动解决环路问题。提供官网截图。整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤77W，要求提供官网截图。 要求所投设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 支持防雷等级≥6KV，提供官网截图。 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级，提供官网截图。 ★支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 提供工信部三层交换机进网许可证,并且入网许可证须提供工信部官网查询结果截图及链接（标明是三层交换机入网证） 要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 | 台 | 1 |  |
| 3 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM。 ★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌；非OEM产品且能查询真伪。 | 对 | 1 |  |
| 4 | 千兆光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km ★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌；非OEM产品且能查询真伪。 | 对 | 43 |  |
| 5 | 交换机 | 标准19英寸1U高机架设备，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个 ，且实配支持POE+的端口≥16个，整机POE功率不得小于245W，提供官网查询链接及截图作为证明材料； 2、交换容量≥36Gbps,包转发率≥25Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料； ★为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV，提供官网查询链接及截图作为证明材料； 为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存，提供官网查询链接及截图作为证明材料； ★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 9 |  |
| 6 | 交换机 | 标准1U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个 ，支持POE/POE+,整机POE功率不得小于120W，提供官网查询链接及截图； 交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.8Mpps，（若有双标参数，则以低标参数为准）提供官网查询链接及截图； ★为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV，提供官网查询链接及截图； 为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持1.5M（含1.5M）以上的端口缓存，提供官网查询链接及截图作为证明材料； 提供进网许可证复印件； 提供国家强制性产品认证证书复印件； ★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 34 |  |
| 四 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 100*100 桥架、含配件 | 米 | 2000 |  |
| 2 | 监控立杆 | 室外高空抛物监控专用 | 根 | 2 |  |
| 3 | 网络配线架 | 24口六类网络配线架 | 个 | 5 |  |
| 4 | 光纤盒 | 烤漆加厚电信级 | 个 | 34 |  |
| 5 | 光纤配线架 | 24口48芯LC抽拉机架式满配 电信级 | 个 | 2 |  |
| 6 | 尾纤 | 2.0-LC-LC3米单模 电信级 | 根 | 136 |  |
| 7 | 光纤熔接 | 2.0-LC-LC3米单模 电信级 | 根 | 136 |  |
| 8 | 机柜PDU | 10A-2500W 8插位 | 个 | 4 |  |
| 9 | 网络机柜 | 9U/板厚0.8、立柱厚1.5、含空开、插板 | 个 | 21 |  |
| 10 | 安防设备箱 | 不锈钢室外防水箱、含空开插板 | 个 | 13 |  |
| 11 | 网络机柜 | 600*600*1600、板厚0.8、立柱厚1.5 | 个 | 2 |  |
| 12 | 服务器机柜 | 600*900*2000、板厚0.8、立柱厚1.5 | 个 | 1 |  |
| 13 | 24芯光纤 | 8.0mm线径光缆、国标电信级 | 米 | 2000 |  |
| 14 | 4芯光纤 | 8.0mm线径光缆、国标电信级 | 米 | 3000 |  |
| 15 | 网线 | 六类网线、无氧铜 | 米 | 17200 |  |
| 16 | 电源线 | 国标、无氧铜 | 米 | 6700 |  |
| 17 | 穿线管 | 中型 | 米 | 5300 |  |
| 18 | 安装辅材 | 含接头、螺丝、软管、网络跳线等 | 批 | 1 |  |

供应商必须根据自身情况自行踏勘现场。